内镜清洗设备招标参数及要求
1、清洗槽（具备初洗和酶洗功能、含背板，材质均为PMMA。柜门为钢化彩晶玻璃）、数量1套、含304不锈钢水龙头1个、高压水枪1把、全管道灌流器2套（液晶触摸屏、带追溯接口）、灌流泵1个、开关电源1个、电动排水阀1个、测漏装置1套（不含测漏头）。外尺寸≤705*685mm、内槽尺寸≥600*490mm。
2、干燥台、数量1套、含高压气枪1把、无油空气压缩机1台。长度按现场尺寸定制。
★3、全自动内镜清洗消毒机嵌入平台（含背板，材质均为PMMA。柜门为钢化彩晶玻璃）、数量5套。要求能将合肥金尼克机械制造有限公司生产的JK-XD-1全自动内镜清洗消毒机和清洗槽无缝连接在一起，形成一个整体。全自动内镜清洗消毒机的触摸屏、打印机、电源开关、启动开关、暂停开关都镶嵌在背板上。
4、洗手池、数量1套、配感应水龙头1个（含背板，材质均为PMMA，柜门为钢化彩晶玻璃）。
5、负责医院进排水管路。
